## 采购需求

### 一、项目概况：

2024-2026年大朗镇全额负担区域环卫及绿化作业市场化项目服务范围及内容：镇全额负担范围的清扫保洁、公厕管养、绿化管养，以及全镇的垃圾收运（从垃圾转运站、村内垃圾分类亭、镇全额负担范围内垃圾收集容器、以660升桶计算每月垃圾费的工厂、建有垃圾收集站的住宅小区运输至电厂）和垃圾转运站维护（转运站压缩生活垃圾）。具体如下：

（1）清扫保洁、绿化养护：主要包括镇际道路（即连接镇与镇之间的主干道）、重点地区（政府及广场周边；里悦里商圈；富民工业园一、二期；象山工业园等）由大朗城管分局直管，业务内容包括清扫保洁（含牛皮癣清理、天桥保洁）、绿化养护，洒水、冲洗等。

（2）公厕管养：负责权属大朗城管分局的公共厕所共13座。

（3）全镇的垃圾收运：负责将镇内产生的生活垃圾从垃圾转运站、村内垃圾分类亭、镇全额负担范围内垃圾桶、以660升桶计算每月生活垃圾处理费的工厂、建有垃圾站的住宅小区、垃圾亭运输至电厂，包括转运站维护。

（4）公园、广场管养：荔香湿地公园、友善公园（体育公园）、莲湖公园、巷头三角公园、长盛公园、憩趣园、朗豪公园、大朗广场的管养。

项目现状分析：

（一）道路清扫保洁

大朗镇中心区目前道路清扫保洁面积共计3346712.475㎡，其中一级道路清扫保洁面积为1630591.09㎡，二级道路清扫保洁面积为1712144.385㎡，三级道路清扫保洁面积为0㎡，四级道路清扫保洁面积为3977㎡。

（二）绿化养护与水域保洁

大朗镇中心区绿化养护及水域保洁工程量一览表

| 序号 | 作业内容 | 作业量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿地养护面积（㎡） | 902482.04 | 含绿地内的乔木养护49147株，绿地内乔木不独立计费 |
| 2 | 乔木养护（株） | 57619 | 含行道树(非绿地)养护8472株，非绿地行道树独立计费 |
| 3 | 荔香湿地公园水域保洁（㎡） | 223123 | 水体面积202267㎡，荷花面积约20856㎡，河岸线长度3154m |
| 4 | 莲湖公园水域保洁（㎡） | 81205 | 水体面积41205㎡，荷花面积40000㎡,河岸线长度1106m |

（三）公厕管养

大朗镇中心区目前需保洁公厕共13座，为响应《东莞市“洁净城市”专项行动方案》，公厕管理全部按专人管理的要求来管理，具体情况详见下表。

大朗镇中心区公厕设置现状情况

| 序号 | 编号 | 公厕等级（星级、一级、二级、三级） | 地址 | 男厕大便厕位数（厕位） | 男厕小便厕位数（厕位） | 女厕厕位数（厕位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大朗01 | 二级 | 长盛公园 | 6 | 6 | 7 |
| 2 | 大朗02 | 二级 | 旧环卫所（停车场内） | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 大朗03 | 二级 | 金朗中路（憩趣园旁） | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 大朗04 | 二级 | 湿地公园烧烤场旁 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | 大朗05 | 二级 | 湿地公园河边 | 3 | 4 | 4 |
| 6 | 大朗06 | 二级 | 5P绿道驿站 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 大朗07 | 二级 | 湿地公园办公室旁 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | 大朗08 | 二级 | 友善公园 | 3 | 2 | 3 |
| 9 | 大朗61 | 星级 | 湿地公园正门 | 6 | 4 | 10 |
| 10 | 大朗33 | 星级 | 大朗广场 | 6 | 6 | 7 |
| 11 | 大朗23 | 星级 | 大朗体育馆后面 | 6 | 6 | 7 |
| 12 | 大朗97 | 二级 | 大朗湿地公园新园区 | 12 | 4 | 14 |
| 13 | 大朗42 | 二级 | 新马莲广场 | 4 | 4 | 5 |

注：大朗湿地公园新园区公厕另有无障碍卫生间和母婴卫生间厕位各1个。

（四）垃圾收运

大朗镇现有垃圾转运站37座，垃圾收集点62座，垃圾收集运输约700t/d，全部运至横沥热电厂，其中通过垃圾转运站压缩转运量为379t/d，从收集点通过后装式压缩车直收直运量为321t/d，具体如下表所示：

大朗镇垃圾转运站设置现状

| 序号 | 地点 | 编号 | 备注 | 每日垃圾压缩量（t/d） | 运至横沥热电厂单程运距（km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长塘长宏新城194号对面 | 大朗垃圾转运站长塘07 | 已放置18m³压缩箱 | 5 | 20km |
| 2 | 长塘大井公路宴会中心对面 | 大朗垃圾转运站长塘08 | 已放置18m³压缩箱 | 7 | 20km |
| 3 | 求富路牛过路（旧站） |  | 已放置18m³压缩箱 | 7 | 20km |
| 4 | 巷头富康北区1号对面 | 大朗垃圾转运站巷头13 | 已放置18m³压缩箱 | 5 | 19km |
| 5 | 巷头公寓旁 | 大朗垃圾转运站巷头14 | 已放置18m³压缩箱 | 10 | 20km |
| 6 | 富康南四巷6号 | 大朗垃圾转运站巷头15 | 已放置18m³压缩箱 | 5 | 20km |
| 7 | 崇明区371号 | 大朗垃圾转运站巷尾16 | 已放置18m³压缩箱 | 10 | 20km |
| 8 | 广进区148号 | 大朗垃圾转运站巷尾17 | 已放置18m³压缩箱 | 10 | 20km |
| 9 | 竹山社区二区住宅边 | 大朗垃圾转运站竹山18 | 已放置18m³压缩箱 | 10 | 20km |
| 10 | 高英村蛇头岭英才小学旁 | 大朗垃圾转运站高英19 | 已放置18m³压缩箱 | 10 | 20km |
| 11 | 大井头市场岭南街旁 | 大朗垃圾转运站大井头23 | 已放置18m³压缩箱 | 20 | 20km |
| 12 | 盈丰路侧 | 大朗垃圾转运站大井头24 | 已放置18m³压缩箱 | 10 | 20km |
| 13 | 大朗金朗中路（大朗憩趣园旁）（大朗镇香沙街大朗医院后面垃圾转运过来） | 大朗镇转运站中心区01 | 已放置18m³压缩箱 | 4 | 21km |
| 14 | 巷头沙步头151号 | 大朗镇转运站巷头07 | 已放置18m³压缩箱 | 5 | 21km |
| 15 | 大朗怡朗路（大朗市场侧） | 大朗垃圾转运站01 | 已放置18m³压缩箱 | 11 | 21km |
| 16 | 大朗人和路与怡安路交汇处 | 大朗垃圾转运站02 | 已放置18m³压缩箱 | 12 | 21km |
| 17 | 黎贝岭聚祥三路南坑 | 大朗垃圾转运站04 | 已放置2个18m³压缩箱 | 39 | 21km |
| 18 | 政通路217号旁 | 大朗垃圾转运站蔡边26 | 已放置18m³压缩箱 | 10 | 21km |
| 19 | 仙村管理区附近 | 大朗垃圾转运站仙村34 | 已放置18m³压缩箱 | 4 | 28km |
| 20 | 石厦环村一街112号对面 | 大朗垃圾转运站石厦35 | 已放置18m³压缩箱 | 12 | 25km |
| 21 | 佛新聚新一路 | 大朗垃圾转运站佛新12 | 已放置18m³压缩箱 | 25 | 19km |
| 22 | 黎贝岭兴市路132号后面 | 大朗垃圾转运站黎贝岭20 | 已放置18m³压缩箱 | 25 | 20km |
| 23 | 黎贝岭新围仔400号 | 大朗垃圾转运站黎贝岭21 | 已放置18m³压缩箱 | 22 | 20km |
| 24 | 大朗镇黄草朗社区广场 | 大朗垃圾转运站黄草朗27 | 已放置18m³压缩箱 | 25 | 25km |
| 25 | 振兴路43号 | 大朗垃圾转运站洋坑塘29 | 已放置18m³压缩箱 | 24 | 25km |
| 26 | 佛凹工业区聚有缘旁 | 大朗垃圾转运站犀牛陂31 | 已放置18m³压缩箱 | 3 | 28km |
| 27 | 水平路高速路桥底边 | 大朗垃圾转运站屏山33 | 已放置18m³压缩箱 | 5 | 33km |
| 28 | 松木山村市场旁 |  | 已放置18m³压缩箱 | 8 | 28km |
| 29 | 松木山德育路 |  | 已放置18m³压缩箱 | 4 | 28km |
| 30 | 松木山松水路外来人口中心 |  | 已放置18m³压缩箱 | 4 | 28km |
| 31 | 水平村荔乡东路 |  | 已放置18m³压缩箱 | 4 | 30km |
| 32 | 水平村水屏路 |  | 已放置18m³压缩箱 | 4 | 30km |
| 33 | 水平村荔和路（启东学校旁） |  | 已放置18m³压缩箱 | 4 | 30km |
| 34 | 犀牛陂村雅瑶街 |  | 已放置18m³压缩箱 | 4 | 33km |
| 35 | 犀牛陂村水厂路 |  | 已放置18m³压缩箱 | 4 | 33km |
| 36 | 犀牛陂村迈科路 |  | 已放置18m³压缩箱 | 4 | 33km |
| 37 | 犀牛陂村正坑街（市场旁） |  | 已放置18m³压缩箱 | 4 | 33km |
| 合计 |  |  |  | 379 |  |

大朗镇垃圾收集点设置现状

| 序号 | 地点 | 编号 | 每日转运垃圾量（t/d） | 运至横沥热电厂单程运距（km） | 转运至附近垃圾转运站垃圾量（t/d） | 收集点至附近垃圾转运站距离（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巷头金岭一巷停车场旁 | 大朗镇收集站中心区03 | 4 | 21km |  |  |
| 2 | 长宏新街38号对面 | 大朗镇收集站长塘04 |  |  | 4 | 7km（运到大朗垃圾转运站04号） |
| 3 | 长塘体育馆侧 | 大朗镇收集站长塘05 | 10 | 20.5km |  |  |
| 4 | 长宏新城591号后面 | 大朗镇收集站长塘06 |  |  | 3 | 7km（运到大朗垃圾转运站04号） |
| 5 | 巷头喜庆堂对面 | 大朗镇收集站巷头08 | 9 | 20km |  |  |
| 6 | 巷头路88号 | 大朗镇收集站巷头09 |  |  | 4 | 7km（运到大朗垃圾转运站04号） |
| 7 | 巷头富康一街213号 | 大朗镇收集站巷头10 |  |  | 3 | 7km（运到大朗垃圾转运站04号） |
| 8 | 富康南街13巷3号后 | 大朗镇收集站巷头11 | 9 | 20km |  |  |
| 9 | 崇文区197号 | 大朗镇收集站巷尾12 |  |  | 1 | 3km（运到大朗垃圾转运站16号） |
| 10 | 广进区417号 | 大朗镇收集站巷尾13 |  |  | 1 | 3km（运到大朗垃圾转运站17号） |
| 11 | 广进区266号 | 无 |  |  | 1 | 3km（运到大朗垃圾转运站16号） |
| 12 | 盈丰一街合兴厂附近 | 大朗镇收集站大井头14 | 2 | 20.5km |  |  |
| 13 | 永顺南区89号 | 大朗镇收集站大井头15 | 4 | 20.5km |  |  |
| 14 | 永顺南区中转站 | 大朗镇收集站大井头16 | 6 | 20.5km |  |  |
| 15 | 岭南北区232号 | 无 | 4 | 20.5km |  |  |
| 16 | 圣堂新村81号对面 | 大朗镇收集站圣堂17 |  |  | 2 | 3.5km(大朗垃圾转运站02号） |
| 17 | 圣堂新村233号旁 | 大朗镇收集站圣堂18 |  |  | 1 | 3.5km(大朗垃圾转运站02号） |
| 18 | 圣堂西苑105号旁 | 大朗镇收集站圣堂19 |  |  | 1 | 3.5km(大朗垃圾转运站02号） |
| 19 | 圣堂中苑265号旁 | 大朗镇收集站圣堂20 |  |  | 1 | 3.5km(大朗垃圾转运站02号） |
| 20 | 圣堂中苑282号旁 | 大朗镇收集站圣堂21 |  |  | 1 | 3.5km(大朗垃圾转运站02号） |
| 21 | 圣堂东苑430号旁 | 大朗镇收集站圣堂22 |  |  | 2 | 3.5km(大朗垃圾转运站02号） |
| 22 | 圣堂中苑43号旁 | 大朗镇收集站圣堂23 |  |  | 2 | 3.5km(大朗垃圾转运站02号） |
| 23 | A包工厂、路边垃圾桶 |  | 56 | 20.5km |  |  |
| 24 | 龙紫路30号背后 | 大朗镇收集站水口24 | 2 | 20km |  |  |
| 25 | 水秀北路99号 | 大朗镇收集站水口25 | 2 | 20km |  |  |
| 26 | 下园五巷10号 | 大朗镇收集站水口26 | 2 | 20km |  |  |
| 27 | 水口下园一巷3号 | 大朗镇收集站水口27 | 1 | 20km |  |  |
| 28 | 水口水常路287号旁 | 大朗镇收集站水口28 | 2 | 20km |  |  |
| 29 | 水秀北路三巷 | 大朗镇收集站水口30 | 1 | 20km |  |  |
| 30 | 文阁路一巷88号 | 大朗镇收集站水口31 | 1 | 20km |  |  |
| 31 | 水常六路53号旁 | 大朗镇收集站水口32 | 1 | 20km |  |  |
| 32 | 水口水常三路48号对面 | 大朗镇收集站水口33 | 2 | 20km |  |  |
| 33 | 水口水常一路118号旁 | 大朗镇收集站水口34 | 1 | 20km |  |  |
| 34 | 中心金路一巷34号 | 大朗镇收集站水口35 | 1 | 20km |  |  |
| 35 | 水口中昌路17号旁 | 大朗镇收集站水口36 | 2 | 20km |  |  |
| 36 | 水口保安墟八巷36号旁 | 大朗镇收集站水口37 | 1 | 20km |  |  |
| 37 | 水口保安墟六巷1号旁 | 大朗镇收集站水口38 | 2 | 20km |  |  |
| 38 | 白云前阿宝工业区 | 大朗镇收集站蔡边39 | 2 | 21km |  |  |
| 39 | 白云前东二街 | 大朗镇收集站蔡边40 | 1 | 21km |  |  |
| 40 | 北坑区60号 | 大朗镇收集站蔡边41 | 1 | 21km |  |  |
| 41 | 大朗一中后面 | 大朗镇收集站蔡边42 | 2 | 21km |  |  |
| 42 | 地塘头二区568号前面 | 大朗镇收集站蔡边43 | 2 | 21km |  |  |
| 43 | 地塘头二区471号旁 | 大朗镇收集站蔡边44 | 2 | 21km |  |  |
| 44 | 蔡边关岭头街与横塘街交汇处 | 大朗镇收集站蔡边45 | 2 | 21km |  |  |
| 45 | 蔡边关岭头沙井街93号对面 | 大朗镇收集站蔡边46 | 1 | 21km |  |  |
| 46 | 蔡边旱塘巷105号 | 大朗镇收集站蔡边47 | 1 | 21km |  |  |
| 47 | 盆古庙街管理区旁 | 大朗镇收集站蔡边48 | 1 | 21km |  |  |
| 48 | 盆古庙街 | 大朗镇收集站蔡边49 | 1 | 21km |  |  |
| 49 | 深富路 | 大朗镇收集站蔡边50 | 1 | 21km |  |  |
| 50 | 蔡边东门商业街133号旁 | 大朗镇收集站蔡边51 | 1 | 21km |  |  |
| 51 | 蔡边政通路173号附近 | 大朗镇收集站蔡边52 | 1 | 21km |  |  |
| 52 | 环村三街收集站 | 大朗镇收集站石厦58 |  |  | 2 | 2km(大朗垃圾转运站35号） |
| 53 | 石厦市场旁 | 大朗镇收集站石厦59 |  |  | 2 | 2km(大朗垃圾转运站35号） |
| 54 | 杨涌郑公涌二区13号 | 大朗镇收集站杨涌60 | 2 | 26km |  |  |
| 55 | 杨涌路三巷旁 | 大朗镇收集站杨涌61 | 1 | 26km |  |  |
| 56 | B包工厂、路边垃圾桶 |  | 45 | 21km |  |  |
| 57 | 黄草朗双鹰路坟场边 | 大朗镇收集站黄草朗53 | 1 | 25km |  |  |
| 58 | 乌石岭广场附近 | 大朗镇收集站洋乌54 | 1 | 25km |  |  |
| 59 | C包工厂、路边垃圾桶 |  | 74 | 20km |  |  |
| 60 | 松木山喜庆路喜庆堂斜对面 | 大朗镇收集站松木山55 | 1 | 28km |  |  |
| 61 | 犀牛陂市场旁 | 大朗镇收集站犀牛陂57 | 7 | 33km |  |  |
| 62 | D包工厂、路边垃圾桶 |  | 45 | 32km |  |  |
| 合计 |  |  | 321 |  | 31 |  |

注：本项目采购需求中所提到A包、B包、C包、D包为2021年-2023年环卫合同期的承包范围；即以美景路、富民路、莞深高速等三条道路为边界，将大朗镇划分为A、B、C、D四个区域，A包为竹山村、高英村、巷头社区、巷尾社区、求富路社区、长塘社区、圣堂社区、大井头社区、大朗社区等范围；B包为蔡边村、水口村、杨涌村、沙步村、石厦村、佛新社区、宝陂社区、圣堂社区（大朗市场和新市街等周边）、大井头社区（车之翼周边）；C包为新马莲村、求富路社区（聚祥三路、长富西路、聚祥一路、聚新三路、求富路园区等周边）、巷尾社区（聚祥二路、聚新三路等周边）、洋坑塘村、宝陂村（宝陂花园周边）、洋乌村、黎贝岭村、长塘社区（工业区、花街）、佛新社区（聚新一路、银源西路、佛新花园等周边）、佛子凹村、松柏朗村、黄草朗社区、蔡边村（白云前）；D包为松木山村、犀牛陂村、屏山村、水平村。

采购包1：

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 3年 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 付款方式 | 采购人在合同生效后第二个月起每月20号前向中标人支付上个月的承包费用（以核算后的作业量、单价及实际承包天数计算）。当月支付上月的承包费用根据日常监督、月检等综合考核评分结果而定，若考核有扣分情况，所扣款项从上月应付的承包款中相应扣除。中标人应于每月10号前将上月应付款金额相符的发票交给采购人办理付款手续，否则造成不能按时付款的责任由中标人自行承担。 |
| 验收要求 | 按照招标文件及合同约定进行验收 |
| 履约保证金 | 不收取。 |
| 其他 | 现场作业中，根据文件要求的人员与设备无法满足需求，中标单位必须根据采购人要求无条件增配人员或设备。中标单位认为配置的设备型号和数量需变更，在不减少设备作业能力的情况下，经采购人同意可调整设备型号和数量。 |

2.技术标准与要求

一、项目实施要求

1、清扫保洁

- 1.1工作内容

清扫保洁工作内容主要包括：道路、人行天桥及地下通道的清扫保洁、洒水、冲洗、垃圾收集容器的清洗、牛皮癣的清洗和道路栏杆的清洗。除以上明确的环卫保洁面积外，处于道路边线（若道路边有建筑物，则定为第一排建筑物墙角）向外延伸2米范围（含“三边三地”等）也需进行清理保洁，确保清扫保洁区域不留白不漏项。

- 1.2道路清扫、保洁范围

道路保洁范围为车行道、人行道、车行隧道、人行天桥、地下通道、高架路、快速路、商业步行街、桥梁、立交桥、靠近人行道的敞开场地及其他设施等公共场所、梯道、便道、城市道路边坡。

- 1.3环境卫生质量要求

1.3.1城市道路、广场、步行街清扫保洁

（1）日间，一至四级清扫保洁区域的路面废弃物总数应符合下表规定。

城市道路路面废弃物控制指标

| 保洁等级 | 果皮、纸屑、塑膜及其他杂物（件/500平方米） | 烟蒂（个/500平方米） | 污水、污渍（平方米/500平方米） | 尘土量（千克/500平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | ≤2 | ≤1 | 无 | ≤5 |
| 二级 | ≤3 | ≤2 | 无 | ≤10 |
| 四级 | ≤6 | ≤5 | 0.5 | ≤25 |

（2）夜间保洁时，一级清扫保洁道路的路面垃圾杂物（仅计塑料袋、纸屑、饭盒等超过火柴盒大小的较大垃圾）每500平方米不超过4件，二至四级清扫保洁道路的路面垃圾杂物每500平方米不超过8件。

1.3.2交通护栏、灯杆保洁

（1）交通护栏无明显积尘、无明显污迹；

（2）护栏、灯杆保持干净整洁，无乱张贴、乱涂写现象。

1.3.3道路两侧休闲椅、广告牌、路牌等设施清理

（1）道路两侧休闲椅、康体娱乐设施、雕塑等无明显积尘、无明显污迹；

（2）道路两侧广告牌、路牌、邮筒、读报栏、站亭等设施无污迹、积尘。

1.3.4人行天桥保洁

（1）人行天桥应与所连接的道路保洁质量标准相同，人行天桥桥面应无明显垃圾，注意清理口香糖渣等污垢，做到桥面见本色，阶梯、扶手、栏杆应干净整洁，无乱张贴、乱涂写；

（2）人行天桥雨篷应定期进行清理，确保无暴露垃圾。

1.3.5地下通道保洁

地下人行通道应与所连接的道路保洁质量标准相同，地下人行通道地面、阶梯、扶手应干净，注意清理口香糖渣等污垢，做到地面见本色，两侧墙面无乱张贴、乱涂写。

1.3.6车行隧道保洁

（1）车行隧道的路面应干净，无积存污水和垃圾；

（2）隧道两壁应无明显污物；

（3）隧道进出口保洁质量应与所连接路段保洁质量标准相同。

1.3.7牛皮癣清理

（1）清除乱张贴类“牛皮癣”标准：

1）必须清除彻底、无残留。有色张贴物的颜料不能残留在或渗入附着物表面，有胶张贴物不能有残留胶，原有胶体残留痕迹要清理干净；

2）基底无损伤，包括明伤、掉漆、明显划痕等；

3）无遗漏，在人行道上和机动车道上均看不到张贴物。

（2）清理乱涂写（刻画）类“牛皮癣”标准：

1）基底恢复原貌，无残留物或者残留痕迹；

2）沟缝干净，无残留物或残留痕迹；

3）基底无损伤，漆面、有机玻璃面、喷绘布面等基底无划痕、无掉漆、无变色、不失原有光泽；

4）块状瓷面、大理石面与原材质一致；

5）无遗漏，在人行道上和机动车道上均看不到乱涂写（刻画）物。

（3）清理乱张挂类“牛皮癣”标准：

1）无残留物或者残留痕迹；

2）基底或原附着物无损伤；

3）无遗漏，在人行道上和机动车道上均看不见残旧破烂的张挂物；高空电线、墙面上的牛皮癣也要清理干净。

（4）涂刷覆盖效果标准：

1）涂刷用料与被涂刷物基底材质相同或接近；

2）色泽相同或接近，色彩与原底色吻合；

3）刷痕自然，无漏刷、无流淌，地面干净、界线齐平。

1.3.8其他

提前做好公务活动现场保障，确保达到高标准效果。

- 1.4环境保洁作业要求

1.4.1一级区域

（1）景观道路、重要道路

①清扫作业：机动车道机械化清扫率达到100%，每日清扫次数不少于2次；非机动车道及人行道实行小型机械和人工配合清扫或实行人工清扫，每日清扫次数不少于2次。

②保洁作业：机动车道使用机械化车辆辅以人工保洁方式进行保洁，非机动车道、人行道实行人工保洁作业，保洁时间18小时。

③清洗作业：机动车道使用高压冲洗车进行冲洗作业，冲洗次数不少于1次/日；路沿石冲洗使用小型冲洗车作业，冲洗次数不少于1次/日；人行道冲刷除尘采用手推式扫（洗）地机进行洗刷或高压水枪进行洗刷，不少于1次/日，果皮箱、垃圾桶、灯杆、护栏清洗频次不少于1次/周。

④洒水喷雾降尘作业：主干道洒水次数不少于4次/日，辅道洒水次数不少于2次/日，喷雾降尘不少于2次/日，阴雨天气可减少或不进行洒水喷雾降尘。

⑤果皮箱、垃圾桶清掏擦拭作业：清掏果皮箱、垃圾桶频次不少于3次/日，并在清掏后进行擦拭，确保无明显污渍。

（2）繁华商业步行街

①清扫作业：实行小型机械和人工配合清扫或实行人工清扫，每日清扫次数不少于2次。

②保洁作业：使用小型机械化车辆辅以人工保洁方式或采取人工保洁方式作业，保洁时间18小时。

③清洗作业：使用小型冲洗车或人工使用高压水枪作业，每日冲洗次数不少于1次；果皮箱、垃圾桶、灯杆、护栏清洗频次不少于1次/周。

④洒水喷雾降尘作业：喷雾降尘不少于4次/日，鼓励采用固定式喷雾机进行喷雾降尘，阴雨天气可减少或不进行洒水喷雾降尘。

⑤果皮箱、垃圾桶清掏擦拭作业：清掏果皮箱、垃圾桶频次不少于3次/日，并在清掏后进行擦拭，确保无明显污渍；实行上门收集垃圾，每日上门收集垃圾不少于3次。

（3）市、镇街（园区）中心广场

①清扫作业：实行小型机械和人工配合清扫或实行人工清扫，每日清扫次数不少于2次。

②保洁作业：采取人工保洁方式作业，保洁时间18小时。

③清洗作业：使用小型冲洗车或人工使用高压水枪作业,每日冲洗次数不少于1次；果皮箱、垃圾桶、灯杆、护栏清洗频次不少于1次/周。

④洒水喷雾降尘作业：喷雾降尘不少于4次/日，鼓励采用固定式喷雾机进行喷雾降尘，阴雨天气可减少或不进行洒水喷雾降尘。

⑤果皮箱、垃圾桶清掏擦拭作业：清掏果皮箱、垃圾桶频次不少于3次/日，并在清掏后进行擦拭，确保无明显污渍。

1.4.2二级区域

（1）一般城市道路、国道、重要省道、重要县道

①清扫作业：机动车道机械化清扫率达到95%以上，不能机械化作业区域采用人工清扫作业，每日清扫次数不少于2次；非机动车道及人行道实行小型机械和人工配合清扫或实行人工清扫，每日清扫次数不少于2次。

②保洁作业：机动车道使用机械化车辆辅以人工保洁方式进行保洁，非机动车道、人行道实行人工保洁作业，保洁时间16小时。

③清洗作业：机动车道使用高压冲洗车进行冲洗作业，冲洗次数不少于1次/2日；路沿石冲洗使用小型冲洗车作业，冲洗次数不少于1次/2日；人行道冲刷除尘采用手推式扫（洗)地机进行洗刷或高压水枪进行洗刷，不少于1次/2日，果皮箱、垃圾桶、灯杆、护栏清洗频次不少于1次/周。

④洒水喷雾降尘作业：主干道洒水次数不少于3次/日，辅道洒水次数不少于1次/日，喷雾降尘不少于2次/日，阴雨天气可减少或不进行洒水喷雾降尘。

⑤果皮箱、垃圾桶清掏擦拭作业：清掏果皮箱、垃圾桶频次不少于2次/日，并在清掏后进行擦拭，确保无明显污渍。

（2）一般商业街

①清扫作业：实行小型机械和人工配合清扫或实行人工清扫，每日清扫次数不少于2次。

②保洁作业：使用小型机械化车辆辅以人工保洁方式或采取人工保洁方式作业，保洁时间16小时。

③清洗作业：使用小型冲洗车或人工使用高压水枪作业，冲洗次数不少于1次/2日；果皮箱、垃圾桶、灯杆、护栏清洗频次不少于1次/周。

④洒水喷雾降尘作业：洒水次数不少于2次/日，喷雾降尘不少于2次/日。阴雨天气可减少或不进行洒水喷雾降尘。

⑤果皮箱、垃圾桶清掏擦拭作业：清掏果皮箱、垃圾桶频次不少于3次/日，并在清掏后进行擦拭，确保无明显污渍；实行上门收集垃圾，每日上门收集垃圾不少于2次。

1.4.3四级区域

位于远离居住区、企事业单位和公共场所的人流量、车流量较少的道路，无排水管道、路沿石及人行道未硬化等简陋道路。

①清扫作业：实行人工清扫，清扫次数不少于1次。

②保洁作业：实行人工保洁作业，清理白色垃圾，保洁时间8小时。

③清洗作业：使用高压水枪对明显污渍进行冲洗作业,冲洗次数不少于2次/月；果皮箱、垃圾桶、灯杆、护栏清洗频次不少于2次/月。

④果皮箱、垃圾桶清掏擦拭作业：清掏果皮箱、垃圾桶频次不少于1次/日，并在清掏后进行擦拭，确保无明显污渍。

2、公厕管养

- 2.1工作内容

大朗镇统筹共13座公厕，公厕保洁的主要内容如下：巡回对厕所及其周边环境进行清扫、冲洗、消毒，保养清洁并维修、管理室内各种设施，并负责化粪池清理及粪便清运（每座公厕要求粪便每年清理2次）。保洁作业需定期清洁，星级公厕周期为一天3次，二级公厕周期为一天2次。

- 2.2公厕的管理

2.2.1公厕卫生质量要求

针对公厕卫生、气味、蚊蝇等问题，制定维护保洁规范及程序要求，推行公厕管理标准化，主要标准如下：

（1）公共厕所周边环境应整洁有序，周边无垃圾、粪便、污水、杂草、废土、乱堆乱挂杂物，无黄土裸露，无卫生死角，周边环境应整洁。

（2）坡道、台阶、扶手应保持干净整洁，无垃圾、杂物、吊挂，不得有障碍物。

（3）外墙面、屋顶及卫生责任区域内环境整洁，无私搭乱建，无杂物。

（4）内部墙面、天花板、门窗洁净，窗玻璃应干净明亮，窗台、窗框、窗纱、排风扇等处应无垃圾、杂物、蛛网、积灰。

（5）内部地面洁净、无积尿、积水、杂物等污物。

（6）门正、反面和门把手应洁净，无污迹和吊挂杂物；门缝及闭门器应无垃圾、积灰、锈蚀。

（7）蹲便器、座便器外侧应无水锈、粪便、污物；蹲便器、座便器内应洁净，无积粪、堵塞，遇有排污管道堵塞应立即疏通。

（8）小便器（槽）应清洁，无垃圾、尿垢、水锈，管道沟眼应保持畅通。

（9）厕位隔断板应洁净，无积灰、污迹、蛛网、乱涂乱画、广告。

（10）内外部照明灯具、标志、洗手器具、面镜、挂衣钩、烘手机、冲水设备等完好，无积灰、污迹无蛛网、水垢、毛发、杂物、乱涂乱画。

（12）洗手液分配器、干手器、除臭设备、空调、灯具及开关、拖把架、手纸盒等设备应洁净、无积灰、污迹，使用标识应清晰、无污迹。

（13）废物篓内废弃物不得超过废物篓的平口。

（14）大便器、小便器（槽、斗、池）等应及时消毒；夏季必须每天喷洒灭蚊蝇药物，春季、秋季每2天喷洒灭蚊蝇药物，有效控制蝇蛆孽生；做好公共厕所的卫生消毒工作，在特殊时期应增加消毒次数。

（15）管理间物品摆放有序，干净整洁。

（16）保洁工具不得随意摆放，各项保洁工作完毕后，应将保洁工具归入清洁工具间清洁干净、摆放整齐。清洁大小便洁具的拖把、抹布应与清洁其他设施的拖把、抹布区分使用。

（17）清扫保洁时应设置国家规定的提示标志；地面保洁时应设置国家规定的防滑标志，对便器、便池进行保洁时，应设置标有“正在保洁”等提示语的提示牌。

（18）公共厕所内部通道、洗手台不应放置拖把、水桶、抹布、扫把等作业工具和其他影响视觉观瞻及通行的物品。

（19）公共厕所设置的广告应保持整洁，并定期擦拭。

（20）关门前关闭公共厕所内水阀、切断电源，确定公共厕所内已经无人后关好门窗，确保安全。

（21）在服务人流量较大的公共厕所，上述各类保洁工作频率应适当增加。公共厕所的排污管道、化粪池、截粪池（井）应当封闭并及时疏通、清掏。

（22）粪便及时清运，化粪池定期清渣，发生堵塞立即疏通。

（23）化粪池清理作业中不得有泄漏、遗撒。疏通、清掏的垃圾应按规定处置，不得乱排乱倒。

（24）公厕四周3-5米范围内，应无垃圾、粪便、污水等污物，周边绿化应及时管养。

2.2.2公厕粪便清除作业要求

（1）应定期清除公厕贮（化）粪池内的粪便或粪渣，粪水不溢出。

（2）收集和运输容器应密闭性好，无滴漏。收运粪便时，容器应加盖密闭。

（3）应保持作业场地清洁卫生，无遗撒粪便。清掏作业结束后，应盖严粪口，并及时清理场地和清掏工具。

（4）及时更换排污管道、化粪池盖板，并在盖板易损区域、化粪池周边设置安全警示标识。化粪池作业时严格按照作业安全规定操作，避免化粪池沼气浓度过高，引起沼气中毒或爆炸。

2.2.3公厕设施的维护

（1）公厕的通风、冲水、洗手、照明等设施及门板、隔断、便器完好，正常提供使用。

（2）公厕的内外墙、天花板保持完好、无剥落，地面应无破损。

2.2.4公厕文明服务要求

（1）在适当的位置设置规范、完整无损的公厕标志牌。

（2）在显眼的位置公布公厕的管理制度、服务承诺及投诉电话。

（3）公厕管理人员应穿着整齐，文明作业、礼貌服务。

（4）保洁工具使用完毕后应整齐存放不显眼的位置或存放在工具房内，不得将保洁工具放在便器、洗手盆或楼梯。

（5）供洗手用的水龙头不得占用于保洁作业。

（6）公厕管理人员工作室应保持整洁美观。

（7）不得以任何理由占用残疾人厕位，或在残疾人厕位内堆放杂物给残疾人入厕带来不便。

3、垃圾收运

- 3.1工作内容

生活垃圾收运及处理主要工作内容如下：负责地面上生活垃圾的收集，并运输至垃圾站，负责垃圾容器内的生活垃圾收集，并运输至垃圾站；大件垃圾运输至大朗镇大件垃圾场。

- 3.2生活垃圾收集、运输及垃圾转运站的管理

3.2.1生活垃圾收集

（1）生活垃圾的投放和收集

1）居民投放生活垃圾应使用垃圾袋包装后投入垃圾收集容器内，或在指定的时间、地点投放，环卫工人实行上门收集垃圾。

2）生活垃圾应全部实行生活垃圾分类规定的有关外观标识容器收集，按照市生活垃圾分类有关规定推行分类收集。

3）上门收集垃圾每日至少二次，如遇突发性大量垃圾投放（农历新年、清明节等），应及时清理。

4）上门收集垃圾应按时进行，工作人员应身着统一规定的服装，佩带工号牌或统一制作的标志，摇铃提示。

5）收集搬运过程中应无遗漏、无洒漏、无渗滤液滴漏。使用小型垃圾车等工具向垃圾转运站转运的过程中，应覆盖密闭，不对周边环境造成二次污染。

6）生活垃圾应日产日清，无积压；家用电器、沙发等大件垃圾应按指定地点存放，定期清除，设置大件垃圾和绿化垃圾粉碎场地并做好有关生活垃圾分类方面的广告标识及有关指引。

7）有害垃圾由中标人从各收集点分类收运至镇的有害垃圾存储点，运费由中标人负责。

（2）垃圾收集容器的维护及保洁

1）垃圾收集容器应外观应按照东莞市生活垃圾分类标识进行改造或增设，定位设置，容器要摆放整齐，做到每周至少清洗一次，无残缺破损、无乱张贴、无掉漆，封闭性好、干净美观，与周围环境相协调。

2）容器放置点及周围2至3米内应整洁、无蝇、无臭、无存留垃圾和污水。

3）保洁车、工具房外观应按照东莞市生活垃圾分类标识进行改造或增设，外壁无明显破损，每日洗刷一次，无污迹和积尘以保持外观洁净；保洁车、垃圾分类收集容器内垃圾不外溢，及时清空，保证距垃圾分类收集容器0.5m外无臭。

（3）偷倒垃圾清理

若本项目服务区域内出现偷倒生活垃圾、建筑垃圾、淤泥、工业垃圾等情况，中标人须负责将建筑垃圾、淤泥、工业垃圾等进行清扫、运送到采购人指定的区域内处理，过程中涉及的所有费用均由中标人支付。

3.2.2本项目服务区域内垃圾收集点保洁要求

1）垃圾收集容器应定位设置，摆放整齐。设置点及周围2~3m内应整洁，无散落、存留垃圾和污水。

2）垃圾收集容器应无残缺、破损，封闭性好，外体干净。垃圾房内外墙面、垃圾亭等建筑设施不得有明显积灰、污物。

3）厨余垃圾的收集，必须用设有明显生活垃圾分类有关标志、能防止污染打散的密封容器。

4）蝇、蚊孽生季节，垃圾收集站（点），应定时喷洒消毒、灭蚊蝇药物。

5）生活垃圾应全部实行容器收集，且执行垃圾分类收集。

6）中标人应按规定将分类收集的垃圾实行分类运输，将不同种类的垃圾分类运输至采购人指定的各个地点。

7）工业垃圾、建筑垃圾、危险废物不得混入生活垃圾。

8）垃圾收集容器内的垃圾无满溢和散落，并定时清洗箱体。

9）地面（含天桥、地道）清扫的垃圾应及时收集到采购人指定地点，不遗漏，不得堆放在路边。

10）服务期内，采购人会逐步实施街道撤桶，中标人应根据采购人关于垃圾收运的要求配合做好上门收集垃圾工作，范围从主干道开始，逐渐覆盖全域范围。

3.2.3垃圾转运站管理要求

1）垃圾转运站应在显眼方位设置标志牌和生活垃圾分类有关指引及标识，标志牌须采用防水材料制作，内容包括作业规章、管理制度，站名、编号、作业时间及投诉电话等。

2）站内及周围不得堆放非必须的物品，不准在站内分拣垃圾和居住。

3）夜间作业时，工作人员不得大声喧哗；应尽量减低工具撞击产生的噪声；应避免压缩设备超负荷运转产生高分贝噪声。

4）车厢装满后，应在30分钟之内运离转运站；进入站内的垃圾应当日转运，有贮存设施的，应加盖封闭，定时转运。

5）转运站应有防尘、防污染扩散及污水处置等设施。

6）转运站内外场地应整洁，无散落垃圾和堆积杂物，无积留污水。

7）室内通风应良好，无恶臭，墙壁、窗户应无积尘、蛛网。

8）转运站应尽量围蔽，有用地、空间条件的，应在周围进行植绿。

9）应定期喷洒药物，在可视范围内，站内苍蝇应少于6只/次。

3.2.4车辆运输及管理

1）车容应整洁，车体外部应当按照东莞市生活垃圾分类“桶车同色”的要求做好有关颜色及外观改造和设置工作，无污物、污垢，标志应清晰。

2）运输垃圾应密闭，在运输过程中无垃圾扬、撒、拖挂和污水滴漏。

3）垃圾装运量应车辆的额定荷载和有效容积为限，不得超重、超高和超载运输。

4）装卸垃圾应符合作业要求，不得乱倒、乱抛垃圾。

5）运输作业结束，应将车辆清洁干净。

4、大件垃圾场管理

- 4.1工作内容

大件垃圾指重量超过5kg或体积大于0.2立方米或长度超过1米且整体性强而需要拆解后再利用或处理的废弃物(如废家具)及各种废家用电器、电子产品等。

中标人负有对大件垃圾场进行有序、有效管理的职责。确保大件垃圾场的正常运行，对进入大件垃圾场的大件垃圾进行台账管理。在管理过程中，中标人还需遵守相关法规和规定，确保垃圾场的合规运营。

- 4.2作业要求

1）垃圾分类和储存：中标人需要合理规划储存场地，确保垃圾场的容量和安全性。

2）现场清洁和安全：中标人需要保持垃圾场的清洁和安全，防止环境污染和事故发生。同时，还需要采取必要的安保措施，防止非法入侵和偷倒等行为。

3）人员管理和培训：中标人需要对员工进行管理和培训，确保员工具备必要的工作技能和素质。制定合理的工作流程和操作规范，并对员工进行培训和教育，确保员工了解相关法规和规定，并能够正确、安全地处理垃圾。

4）中标人应建立完整的大件垃圾场管理台账，包括进场登记、处理记录等环节，确保可追溯性。台账记录应详实、准确，包括垃圾种类、数量、处理方式、时间等信息，确保与实际情况相符。

5）中标人应按要求及时上报台账记录，以便监管部门进行检查和监督。台账记录应妥善保存，避免丢失或损坏，确保信息的完整性。

6）必须随时接受并配合城管分局、专项检查小组、上级环卫管理部门以及其他相关部门的监督、检查和指导、必须无条件服从城管分局及上级部门组织的临时性、突击性任务、节日活动及迎检工作，按时、按标准、按要求完成所分配的工作。如发生突发事件，中标人必须无条件服从城管分局及应急指挥机构的指挥，全力做好环境卫生工作。

7）应严格遵守国家法律、法规的规定。

8）必须按规定为员工购买社会保险，对不符合购买社保条件的环卫工人要购买商业保险，以保障工人的合法权益。

9）城管分局和城管分局指定的监督单位有权对中标人进行随时检查，如发现中标人组织措施不当、计划不落实、管理不严格，服务质量达不到规定标准，中标人在接到城管分局的书面通知后，必须一个星期内整改完毕。

10）中标人发现可疑物或不明物应及时向城管分局和有关部门报告。

- 4.3大件垃圾场管理定员

大件垃圾场管理定员一人，负责监督和管理大件垃圾场的日常运营。此外，还需要确保大件垃圾场符合相关环保法规和安全标准，保障周边环境的安全和卫生。

5、绿化养护及水域保洁

- 5.1绿化

- 5.1.1工作内容

绿化养护工作内容主要包括：

（1）绿地卫生保洁、管护作业、垃圾清运。

（2）绿化的成活、修剪、施肥、浇水、培土、中耕松土、除杂草、除虫害、草地铺沙平整、植物补植、植物老化的复壮、行道树和支架扶撑（绑扎）、行道树涂白等。

（3）园建绿化设施的日常维护、清洁。

（4）水体卫生保洁、荷花养护及垃圾清运。

（5）防风、防汛、防冻、防鼠、防白蚁等自然灾害的园林绿化应急处理和政府重大活动的城市园林绿化强化维护。

- 5.1.2绿化管养要求

大朗镇中心区行道树养护和绿地养护按照一级绿化养护标准，具体如下：

严格按照DB44/T268-2005的规定对绿地进行养护。制订完善的养护技术方案,建有工种齐全和固定的养护队伍,养护到位、得当,达到黄土不露天,绿地总体景观好。

(1)园林植物

①草坪植物叶片健壮、色泽纯正,无枯黄叶；其它植物的新梢粗壮、叶片健壮、叶色纯正,无枯枝败叶。新建植草坪的绿色期和覆盖率在一年内、其它新种植物的生长状况在两年内达到一级养护标准。

②乔木树冠完整、美观,生长旺盛,开花结果正常；主侧枝分布均匀,分枝点高度与树种特性相适应,分枝不影响游览和观景。无死株、缺株。行道树的体量、高度基本保持一致,下缘线和分枝点高度的控制符合DB44/T268-2005的规定,倾斜率小于3%。乔木树杆无铁钉、木板等附着物。同时，确保树木无遮挡交通设施情况。

③花灌木生长旺盛,株型完整、丰满,开花适时,花繁叶茂,花后修剪合理、及时。木本地被植物生长旺盛,覆盖率达到99%以上,无杂草,无死株、缺株。

④花坛、花带及绿篱轮廓清晰、层次分明,整齐美观,无残缺,无杂草,修剪及时、得当。

⑤造型植物修剪及时、得当,线条齐整、圆滑、流畅。规则式种植的造型植物,形状或体量保持一致；自然式种植的,形状和体量大小符合设计和景观的要求。

⑥藤本植物生长旺盛,开花适时,牵引得当、及时,覆盖率不低于90%藤本植物尚未到达棚顶或篱顶时,应设立支撑物并作牵引,以利其攀缠。当以建筑物墙(柱)体为攀缠对象时,应经常进行绑扎、整理。藤本植物的修剪应以促进分枝为主,加快覆盖和攀缠的速度；同时,剪除徒长枝和下垂枝。多年生的藤本植物应定期翻蔓,清除枯枝,疏删老弱藤蔓。生长在沿街棚(篱)架或立交桥上的藤本權木,其下垂藤蔓必须及时修剪,以免影响行车安全。其滴灌设施必须经常检修,以免浇灌时沾污行人及车辆。

⑦草本花卉生长旺盛,株型匀称、完整美观,开花适时,花繁、色正,开花时覆盖率达到95%以上,无杂草；花后需修剪的,修剪合理、及时。

⑧草坪的绿色期不少于280天,覆盖率不小于99%,杂草的覆盖率不超过1%,无积水,修剪及时、合理。

⑨水生植物生长旺盛,开花适时,生长范围符合景观要求。绿篱生长旺盛,修剪整齐、合理、无死株、断垄,无高草杂草,无明显病虫害症状。补植、改植于3天内完成。草坪补植或改植后一个月内覆盖率达到98%以上,其它植物补植或改植的成活率达到100%,补植乔木必须做好支撑。同时树木支撑根据树木生长情况适时进行“松绑”处理。

⑩病虫害控制及时、有效,被害植株不超过3%,被害叶片不超过植株叶片总量的1%。有害植物的危害得到及时治理,基本无鼠害。同时注意防治红火蚁,选择使用高效、低毒、低残留、高质量的饵剂和粉剂为主,依据相关使用说明规范用药。根据当地气候条件,每年开展2次全面防控和两次补防。在春季婚飞前或婚飞高峰期进行第一次防控,2~3周后调查评估防效并补防一次；在夏季、秋季气候条件适宜时进行第二次防控,2~3周后再次调查评估防效,必要时补防。

⑵绿化保洁

①每天上午7:00时前完成绿地的清洁工作，做好保洁，保洁时间为7:00-23:00，共16小时。绿地整洁，无杂物、无白色污染(树挂)，对绿化生产垃圾(如树枝、树叶、草屑等)、绿地内水面杂物，重点地区随产随清，其它地区日产日清，做到巡回保洁。

②绿地完整,地表无自然沉降、隆起等现象,无堆物、堆料、搭棚、乱张贴、涂鸦、乱挂乱拉、焚烧杂物,树干上无钉拴刻画等现象,绿地边线以外2米内的荒地的保洁工作到位,不能出现垃圾连片的地方(特别是花生壳、瓜子壳)或出现鼠洞、蚁穴、蚊蝇孳生地。行道树下距树干2米范围内无堆物、堆料、圈栏或搭棚设摊等影响树木生长和养护管理的现象。

⑶园建设施

①花架、亭、廊等园林建筑应保持外观整洁和室内外墙面清洁,应及时清除其屋顶积落的枝叶、垃圾和自生的植物,保持整洁。对钢结构设施,应及时保养,按照GB50212-2014的要求涂刷油漆,防止表面生锈；有木质构件的,应防止白蚁等蛀虫的危害。

②厕所要求做到“三无”(无积水、无虫蛆、基本无臭)“六洁”(厕所地面、洁具、天花、墙壁、尿槽、厕所四周清洁)；地面应保持清洁、干爽，无积水。

③园林小品应保持外形美观。如饰面层剥离、实体破损应在10天内修复。存在安全隐患时,应先对现场进行围闭,并设置警示标志。

④照明设施、灯饰、果皮箱、导游牌、饮水与通讯设施等应保持整洁，定期翻新。铁质围栏、护树架、门窗、灯杆等应定期进行翻新、油漆，施工应符合GB50212-2014的规定,保持整洁。

⑤园林水体应保持清洁,水质良好,水量适度。人工水池的池壁应保持干净美观。园林水体周边应设置警示标志等安全措施,预防溺水事件。

⑥珍稀水生动物栖息场所水体的水质应不低于GB3838-2002地表水II类水质标准；城市绿地内的游泳池、戏水池内的水质应不低于GHZB1-1999标准；喷泉、跌水、溪流及水池内的水质应不低于GHZB1-1999标准；人工或自然水体内的水质应不低于GHZB1-1999标准。

⑦游乐设施的安全标准应符合GB8408-2018《大型游乐设施安全规范》的规定。

⑷施肥

①提倡应用平衡施肥技术,肥料的种类及数量应根据植物种类(品种)、生长发育阶段及观赏特性不同而确定。生长期应施氮肥为主的完全肥,发育期应增施磷、钾肥。每次施肥量应考虑施肥方法。施肥应以有机肥料为主,无机肥料为辅；不应长期在同一地块施用同一种化学肥料,以免破坏土壤的理化性状。

②施肥要求:乔灌木每年不少于2次，2-3月和9-10月重点进行施肥,复合肥和基肥结合，每次2-3千克/株，对角埋施，新种、补种、生长势弱树木可适时适量多施；观花灌木每年不少于4次，每次0.5千克/株；草本花卉每年不少于6次,成片花卉每月撒施复合肥1次，每次0.15千克/平方米,每年根据其长势和覆盖率情况适当施基肥1-2次，每次0.5千克/平方米；绿篱每年撒施复合肥不少于2次，每次0.15千克/平方米,每年根据其长势和覆盖率情况适当施基肥1-2次，每次0.5千克/平方米；草地、地被每年不少于4次，每次施尿素0.1千克/平方米。

③施肥应避免在雨天进行。其中,根外追肥宜在清晨或傍晚进行,浓度一般不宜大于1.5‰。除根外追肥外,肥料不得触及目的植物的叶片。

⑸淋水要求

①旱季一般乔木2-3天淋水1次,新补植乔木,淋好定根水后,1周内每天淋水1次；单丛灌木、成片花卉、绿篱一般1-2天淋水1次,补植后一周内每天淋水1次,施肥和补植需加强淋水；草地、地被一般每天淋水1次。雨季根据天气情况适当调节。

②浇灌的实施应科学、合理、宜采用喷灌或滴灌等节水方式。对于花坛及道路分车带内植物,在干旱季节,可进行叶面喷水。在花芽分化时应适当控制浇灌量,以免园林植物徒长。

③日浇灌的时间应根据季节与气温决定,并注意控制水温与表土温差不宜太大,以免造成根系伤害。夏秋高温季节,浇灌应避开中午烈日,宜在10时之前或16时之后进行；冬季及早春,宜在10时至16时之间进行。用机械进行浇水时,不宜在交通繁忙时段进行。喷灌时应确保喷水的有效范围与园林植物的种植范围一致。

⑹苗木修剪

①自然形乔木每年不少于2次,造型乔木每年不少于6次。主要修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝及枯枝烂头等。庭荫树的分枝点应随着树木生长逐步提高,树冠与树干高度的比例应在7:3至6:4之间。行道树在同一路段的分枝点高低、树高、冠幅大小应基本一致。

②自然形灌木每年不少于2次,造型灌木每年不少于12次。灌木修剪应促进枝繁叶茂、分布均匀。花灌木修剪要有利于短枝和花芽的形成,遵循“自下而上、先内后外、去弱留强、去老留新”的原则进行修剪。

③绿篱、模纹花坛修剪:绿篱、模纹花坛修剪每年不少于12次。

④草坪修剪:结缕草属和狗牙根属草坪草每年不少于8次,假俭草属、地毯草属、钝叶草属草坪草不少于4次。结缕草属草修剪留茬高度1.3-5.0cm,地毯草属草修剪留茬高度2.5-5.0cm,假俭草属草修剪留茬高度2.5-5.0cm,钝叶草属草修剪留茬高度3.8-7.6cm,普通狗牙根修剪留茬高度1.3-3.8cm,杂种狗牙根修剪留茬高度0.6-2.5cm。

⑤休眠期修剪以整形为主,可稍重剪,生长期修剪以调整树势为主,宜轻剪。修剪要避开树木伤流盛期。绿化修剪后的枯枝干叶等,在修剪当天及时清理运走,并及时清除灌木丛上的修剪枝,苗木落叶当天及时清扫保洁。

⑺节假日、全民植树活动或突击性的植树绿化任务,能按时、按标准、按要求完成所分配的工作。每逢节假日,如春节、元旦、五一、国庆节等或某些特别日子,能按上级要求完成特别安排的工作。

⑻三防：防止意外及修复工作包括防台风、防汛、防寒等以及防止其它因素对绿地造成的损坏等，并定期巡视挡土墙及边坡，防止滑坡。由于不可抗力(如台风、暴雨等自然灾害)造成的绿化景观损害,中标人应在12小时内或有关部门根据实际情况设定的时间内及时完成现场清理工作，并应以合同附件的形式向有关部门提交可行的解决方案，在有关部门批准方案后，需要补种的及时完成补种，并由乙方负责所有补苗费用；未能按要求及时完成清理和补种工作的，当月考核分数基础上另外减扣10分；在有关部门根据实际情况设定的时间内,受损害部分的绿化景观(不包括环境卫生)将不列入考核评分范围内。

⑼安全作业

①园林机械的操作人员,应在上岗前接受必要的岗前培训。凡需持证上岗的,必须取得相应的上岗证,并应严格按照操作规程作业。园林机械作业前,应对施工现场进行围合及标示。

②城市主、次干道(设计车速60公里/小时)距离作业点正、反方向分别不少于80m的地方设置反光警示牌及其他警示标志。快速路(设计车速80公里/小时)距离作业点正、反方向分别不少于150m的地方设置反光警示牌及其他警示标志。高速公路(设计车速100公里/小时以上)距离作业点正、反方向分别不少于300m的地方设置反光警示牌及其他警示标志。

③截除较大的树枝、藤蔓或砍伐清除枯死的树体时,应预先制定施工方案和应急预案,采取必要的安全措施。砍伐或清除枯死树体,应严格依次按照先锯除侧枝和主枝,再分段锯除主干、后挖除树兜和回填种植土的操作程序作业。(砍伐城市树木必须经城市人民政府城市绿化行政主管部门批准。)

④规范开展高空作业工作,高空作业要使用升降车,不得站在车辆车厢、驾驶舱顶部或攀爬树木进行修剪,中标人要严格执行“双报备”、高处作业做到“五个必须”(必须培训持证上岗、必须实行作业审批、必须做好个人防护、必须落实工程措施、必须安排专人监护)。道路树木修剪作业时要做好安全防护措施,占道作业时要做好警示标志及雪糕筒的摆放。

- 5.1.3特别要求事项

（1）必须通知采购人到场并同意才能实施的项目有：乔木修剪、施肥、补苗、更换苗木品种。

（2）所有乔木每年按采购人的技术要求修剪2次以上，分别为5月份和11月份，乔木的修剪以不阻碍交通为主，中空疏枝，且统一标准。其中影响电网安全运行、路灯照明、电子眼监控等的乔木（含大王椰子），中标人必须随时进行适当修剪，以保证相关设施安全运行，并及时清理运走剪下的枝叶。

（3）管理范围内所有的乔木和大王椰子等要每年刷白灰水2次，五一节及元旦前各1次，高度为1.2m。

（4）修剪出来的残枝、草渣严禁焚烧，要求粉碎后处理。

（5）中标人要加强日常管理工作，日常养护中要及时清理绿化带内的垃圾和杂物，特别是节假日和刮风天气等，更应加强垃圾清理，并需要落实专人负责。同时，每月要全面彻底清理1次绿化带内的垃圾，具体时间为每月上旬。

（6）负责清理服务范围（含绿化带和绿地以外2米范围）内无主余泥、废弃物堆、大件垃圾（如无主年桔、年花、烂家具等）及无主垃圾的清理。

（7）投标单位中标后一个月内须在大朗镇内设立独立办公场所（提供承诺函或营业执照或租赁合同等证明材料）。否则采购人有权取消其中标资格。

（8）项目经理及主管上班时间（以采购人上班时间为准，特殊情况知会项目经理，以下称上班时间）必须常驻大朗，如人员有调整，须经采购人同意，否则采购人按考核标准进行处理。

（9）中标人必须制定企业内部监督巡查制度，除项目经理在现场负责养护外，还应有监督巡查组负责人到大朗现场，确保养护质量。

（10）如无特殊原因，应优先聘用前承包单位的员工。

（11）承包管理期间，因中标人管理不善或其它原因造成绿化损害、乔灌树木倾斜、树木枝叶坠落造成车辆人员伤害、工作人员伤亡，责任由中标人自行负责。如因交通事故造成苗木、树木及路缘石损坏的，由中标人及时报告交警部门和采购人，并由当地交警部门协助办理肇事方赔偿事宜。若中标人未发现交通肇事车辆或肇事逃逸者，由中标人自行负责绿化乔木的补种。

（12）在承包管理期间的绿化养护水费及污水处理费由中标人负责缴交。原有绿化装水设备，中标人应按新装价格向原承包方支付设备安装款（如装水管等相关费用），如无装水设备则中标人负责安装。

- 5.2水域保洁

- 5.2.1工作内容及要求

1）保洁时间：6:00－18:00（6级或6级以上大风、黄色暴雨警告以上天气除外）。

2）每日须至少彻底打捞水面漂浮垃圾和收集护坡垃圾一次。

3）水面无大件漂浮垃圾（≥1㎡），小件零星垃圾两件之间最小间距≥20米。

4）堤岸整洁，无悬挂物、无垃圾杂物堆积、杂草和杂树及时清理。

5）汛期无条件配合水利部门进行清疏、排灌。

6）每天打捞、收集的垃圾要定点吊卸并日产日清。

7）垃圾清运后必须把场地清扫干净，无垃圾和杂物堆放。

8）垃圾异味太大或有动物残体时要进行密封包装。

9）每天清理拦污网垃圾和杂草，确保拦污网无残留垃圾和杂草。

10）定期检查拦污网等设施，发现损坏及时进行修复或更换。

11）船只性能良好，外观无缺损、标志应清晰。

12）不能有其它影响环境卫生、市容市貌的现象存在。

二、设备及人员要求

- 1、主要设施设备配置表

| 序号 | 内容 | 设施设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清扫保洁 | 8吨扫路车（新能源汽车） | 3 | 辆 | 总质量8吨或以上 |
|  |  | 小型扫路车（新能源汽车） | 1 | 辆 |  |
|  |  | 16吨洒水车 | 2 | 辆 | 总质量16吨或以上 |
|  |  | 小型洒水车 | 1 | 辆 |  |
|  |  | 16吨大型高压清洗车 | 1 | 辆 | 总质量16吨或以上 |
|  |  | 小型高压清洗车 | 1 | 辆 |  |
|  |  | 喷雾除尘车 | 2 | 辆 |  |
|  |  | 垃圾收集容器清洗车 | 15 | 辆 |  |
|  |  | 路面养护车 | 30 | 辆 | 电动的三轮或四轮车，清洗人行道用 |
|  |  | 20寸平面清洁器 | 30 | 台 |  |
|  |  | 高压水枪 | 30 | 个 |  |
| 2 | 垃圾收运 | 25m³钩臂车 | 15 | 辆 | 转运厢（18m³）共需配置58个，由采购人及村（社区））免费提供，不计入投标考虑，在实际作业中，如不能达到垃圾运输要求或中标人认为维护费用过高的，中标人需自行配置。 |
|  |  | 后装式压缩车 | 14 | 辆 | 总质量16吨，载重量8吨 |
|  |  | 有害垃圾收集车 | 1 | 辆 |  |
|  |  | 660L垃圾桶 | 416 | 个 | 外观应按照东莞市生活垃圾分类“桶车同色”的要求做好有关颜色及外观改造和设置工作 |
|  |  | 果皮箱 | 766 | 个 |  |
| 3 | 绿化养护 | 洒水车 | 4 | 辆 | 总质量16吨或以上 |
|  |  | 3吨自卸车或6吨货车 | 3 | 辆 | 指总质量 |
|  |  | 13米以上高空作业车 | 3 | 辆 |  |
|  |  | 农药喷洒车 | 1 | 辆 |  |
|  |  | 高压手推式打药机 | 4 | 台 |  |
|  |  | 巡查车（管理专用车） | 1 | 辆 |  |
|  |  | 剪草机 | 8 | 台 |  |
|  |  | 油锯 | 12 | 台 |  |
|  |  | 修边机 | 15 | 台 |  |
|  |  | 打孔机 | 1 | 台 |  |
|  |  | 绿篱机 | 20 | 台 |  |
|  |  | 园林绿化物料专用粉碎车 | 2 | 辆 |  |
|  |  | 吹风机 | 12 | 台 |  |
| 4 | 水域保洁 | 非机动保洁船 | 3 | 只 |  |

说明：

（1）车辆配置要求

①作业车辆需按照不低于本项目最低车辆配置要求配备，配置的设备可为中标人自有设备或承诺全新购置，外观要按市城管局要求配置。

②中标人提供的作业设备必须满足国家有关技术操作规程的要求，能正常上路作业。

③需保持作业车辆外观完好整洁，定期进行清洗，无残留垃圾、无陈旧积泥、无滋生蝇蛆，过于陈旧锈蚀应刷漆翻新。

④做好车辆的检测、保养、维修、更新工作定期对车辆打黄油，确保车辆状况良好。

⑤车辆在垃圾运输过程中采取密闭运输，不得造成任何外泄、遗漏、抛洒。

⑥在服务期内，若车辆出现故障、损坏等问题，中标人应立即对车辆进行维修或替换(更换)，在车辆维修期间应安排备用车辆确保不影响正常工作，相关维修、检修、人工等一切费用由中标人自行承担。

⑦若车辆出现故障、损坏等问题，影响作业质量，采购人有权要求中标人维修或更换。

按法律要求需要取得行驶证的车辆，若采购人认为该车辆出现故障、损坏的，必须马上进行维修。经采购人发出书面整改通知单后15个自然日内，中标人未对车辆进行维修完好，中标人需按10000元/辆向采购人计付违约金，且需继续维修，若中标人在后续30个自然日未完成维修，则继续支付10000元/辆违约金，直到维修完好为止。

按法律要求需要取得行驶证的车辆，若采购人认为该车辆出现严重故障或损坏、已不符合作业要求，必须马上进行更换。经采购人发出书面整改通知单后30个自然日内，中标人未对车辆进行更换，中标人需按50000元/辆向采购人计付违约金，且需继续更换，若中标人在后续30个自然日未完成更换，则继续支付50000元/辆违约金，直到更换为止。

⑧环卫作业车辆的停放由中标人自行考虑。

（2）中标人对服务项目必须建立各项设备设施管理制度，制定作业流程、安全技术操作规程和调度管理计划，确保各项环卫作业的正常运作，保证服务质量。

- 2、人员配置表

| 序号 | 内容 | 名称 |  | 数量（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清扫保洁 | 道路人工清扫保洁人员 |  | 428 |
|  |  | 人行道冲洗作业人员 |  | 30 |
|  |  | 人工配合机械道路保洁人员 |  | 32 |
|  |  | 环卫作业车辆人员 |  | 26 |
| 2 | 公厕管养 | 公厕保洁人员 |  | 26 |
| 3 | 垃圾收运 | 转运站管理操作人员 |  | 45 |
|  |  | 钩臂车人员 |  | 15 |
|  |  | 后装式压缩车人员 |  | 14 |
|  |  | 有害垃圾收集车人员 |  | 1 |
| 4 | 绿化养护 | 绿化管养人员 | 行道树养护（非绿地） | 4 |
|  |  |  | 绿地养护（普通工人） | 113 |
|  |  |  | 绿地养护（技术人员） | 4 |
|  |  |  | 洒水车司机 | 4 |
|  |  |  | 自卸车或货车司机 | 3 |
|  |  |  | 园林绿化物料专用粉碎车司机 | 2 |
|  |  | 水域保洁人员 | 保洁人员 | 3 |
| 5 | 大件垃圾场管理 | 劳动定员 |  | 1 |
| 合计 |  |  |  | 751 |

说明：

（1）项目经理要求

①除上述作业人员外，中标人应当为本项目配备一名项目经理，要求高中或以上学历。

②项目经理应专职全面负责本项目，并做好每天的监督检查记录和存档上报。

中标人确需更换项目经理的，应提前7天书面通知采购人并征得采购人书面同意。经同意更换项目经理的，替换人员须满足配置要求。中标人在未征得采购人书面同意下擅自更换项目经理的，视为中标人违约，采购人有权依法解除合同。

采购人有权要求中标人及时更换不合格的项目经理，替换人员须满足配置要求。一个合同年度内因前述原因累计更换项目经理2次以上的（不含2次），视为中标人违约，采购人有权依法解除合同。

（2）中标人对服务项目必须建立各项人员管理制度、各岗位工作标准、工作流程和工作任务，并制定具体落实措施和考核办法，保证服务质量。

三、考核要求

1、环境卫生考核要求

本项目考核分为两部分，一是中标人履行合同情况，采用得分制，满分为100分，以项目要求的数据为标准，中标人配置设备或工人则得分，按实际配备数量计算出最终得分，作为基础分数。二是中标人工作效果情况，采用扣分制，在基础分的基础上进行扣分，考核内容包括道路环卫保洁、垃圾收运、公厕管养等日常检查考核事项。

（一）履行合同得分（见考核表1）

采购人对中标人履行合同情况进行评分，由中标人提交相应的佐证资料，结合采购人现场盘点或抽查进行评分，主要对配置环卫工人（不含绿化工）数量、配置各种机械设备数量进行考评。采用得分制，每配置1人或1台设备则得分。

例如：乙方配备环卫工人600人（按合同要求需配置618人），按考核标准每配置1人得0.073分，则得分为600*0.073=43.8分；所有机械设备均配置齐全，则得满分，按评分表即为55分；即履行合同最终评分=43.8+55=98.8分。

（二）环境卫生部分工作效果扣分

工作效果评分采用扣分制，在履行合同得分为基础上进行扣分，环境卫生部分包括道路清扫保洁、垃圾收运（含转运站管理）、公厕管理等的考核，各自比重分别为40%、40%、20%，考核内容包括《大朗镇道路清扫保洁现场考核评分暂行标准》（满分为100分）、《大朗镇垃圾收运考核评分暂行标准》（满分为100分）、《大朗镇公厕管理考核评分暂行标准》（满分为100分）。即环境卫生部分得分=履行合同实得分-道路清扫保洁实扣分*40%-垃圾收运实扣分*40%-公厕管理实扣分*20%。

（三）考核评分

根据考评得分计算实际支付项目承包款项：100-90分（含90分）不扣款；90分-85分（不含90分，含85分）每少1分扣除当月管理费的0.2%；85分-80分（不含85分，含80分），每少1分扣除当月管理费的0.5％；80分-75分（不81含80分，含75分）每少1分扣除当月管理费的1％，并约谈项目经理；低于75分以下的部分，每少1分扣除当月管理费的2％，并约谈中标企业负责人。

1.1中标人履行合同情况

采购人对本项目中标人配置环卫工人和环卫设施设备情况进行月度考评，按照下表进行考核；考评方式为查看佐证材料及现场盘点或抽查，每月由中标人提交佐证资料，由采购人对人员、设备进行抽查（中标人派1名工作人员陪同），再根据实际情况进行评分。

考核表1中标人履行合同情况考核评分统计表

| 项目 | 检查方法及评价依据 | 标准 | 总分 | 检查得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环卫工人数量 （不含绿化工人） | 按照合同配足环卫工人，且按时在岗出勤。 | 项目共需配置环卫工人618人，每配置1人得0.073分，本项最高得分为45分。 | 45 |  |
| 设备配置情况 | 按照合同配足相关设备，且正常使用。 | 1、配置扫路车4辆，每配置1辆得1分，共4分； | 55 |  |
|  |  | 2、配置洒水车3辆，每配置1辆得1分，共3分； |  |  |
|  |  | 3、配置高压清洗车2辆，每配置1辆得1分，共2分； |  |  |
|  |  | 4、配置喷雾除尘车2辆，每配置1辆得0.5分，共1分； |  |  |
|  |  | 5、配置垃圾收集容器清洗车15辆，每配置1辆得0.4分，共6分； |  |  |
|  |  | 6、配置人行道清洗设备（含路面养护车、20寸平面清洁器、高压水枪）30组，每配置1组得0.3分，共9分 |  |  |
|  |  | 7、配置后装式压缩车14辆，每配置1辆得1分，共14分； |  |  |
|  |  | 8、配置钩臂车15辆，每配置1辆得1分，共15分。 |  |  |
|  |  | 9、配置有害垃圾收集车1辆，得1分，共1分。 |  |  |

1.2中标人工作效果情况

中标人工作效果每月组织一次考核，由采购人统一组织，考核人员由采购人相关股（组）组成，中标人指派一名工作人员陪同。

大朗镇道路清扫保洁现场考核评分暂行标准

考评时间：	年　　月　　日

| 总分 | 环卫保洁现场考核 |  |  | 扣分办法 | 检查扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100分 | 配置 情况 10分 | 人员管理5分 | 作业人员按规定穿统一服饰，佩戴上岗证。 | 未按要求执行的，每少1人每次扣0.1分。 |  |
|  |  | 环卫车辆5分 | 垃圾收集车、运输车必须密封作业。 | 无密封设备和封盖不严的，每辆每次扣0.2分。 |  |
|  |  |  | 车辆无乱停放，定期清洗环卫车辆，保持整洁完好。 | 乱停乱放的或无定期清洗的，每辆车每次扣0.2分。 |  |
|  | 清扫 保洁 60分 | 路面保洁25分 | 每日普扫两次，全天巡回保洁，早上普扫作业在早上7:00前完成。 | 在规定时间未清扫完或出现道路未扫的，每次扣0.5分。 |  |
|  |  |  | 路面清扫要求达到六净六无标准；路面保洁率达到100％。 | 每1000平方米多于6片垃圾的,每片扣0.3分。 |  |
|  |  |  | 一级道路保洁时间要求达到18小时以上，二级道路保洁16小时以上，四级道路保洁8小时以上。 | 未达到规定时间，每少1小时扣0.5分。 |  |
|  |  |  | 路面没有积水、没有成堆垃圾。 | 发现有积水或成堆垃圾的，每处每次扣0.5分。 |  |
|  |  | 绿化保洁15分 | 每天上午7:00时前完成绿地清洁工作，做好保洁。 | 草地每100平方米、分车绿化带每100米长度范围内有纸屑、胶带、石块、杂物等（规格3厘米*3厘米）超过3单位（含3单位），每单位扣0.1分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | 未发现垃圾连片的地方（特别是花生壳、瓜子壳）。 | 垃圾连片（面积6厘米*6厘米）扣0.3分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | 绿地修剪后的枯叶干叶等，在修剪当天及时清理运走；苗木落叶地能及时清扫保洁。 | 未能及时运走和清扫保洁的，以10米为单位，每单位扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  |  | 垃圾收集处理5分 | 上门收集垃圾。 | 未按时上门收集垃圾的，每次扣0.5分； |  |
|  |  |  | 严禁焚烧垃圾。 | 发现有焚烧垃圾的，每次每处扣0.5分； |  |
|  |  |  | 公共垃圾收集点管理不到位，如果皮箱满溢堆积垃圾，或垃圾倒在路面中转。 | 发现果皮箱周边堆积垃圾或垃圾倒在路面中转，每个每次扣0.5分。 |  |
|  |  | 卫生死角5分 | 道路内未发现卫生死角及残留痕迹。 | 发现卫生死角及残留痕迹，每次每处扣0.5分。 |  |
|  |  |  | 人行道未发现杂草。 | 未按要求的，每次每处扣0.5分。 |  |
|  |  | 果皮箱5分 | 必须每天清掏,未造成满溢、外观脏乱。 | 造成满溢、脏乱的,每处扣0.3分。 |  |
|  |  |  | 果皮箱摆放端正，无损坏、妥善管理。 | 摆放不端正，或损坏、每处每次扣0.3分。 |  |
|  |  | 下水道5分 | 排水明渠半年清理一次。 | 未按期清理的，每次扣0.5分。 |  |
|  | 牛皮癣清理10分 | 清理方面4分 | 无发现“城市牛皮癣”。 | 每发现一张（条）“城市牛皮癣”扣0.1分。 |  |
|  |  | 清理不净2分 | 清除不干净。 | 清除不干净、有残留物和痕迹的，每处扣0.1分。 |  |
|  |  | 附着无损伤2分 | 基底、附着物无损伤。 | 基底、附着物有损伤的，每处扣0.1分。 |  |
|  |  | 规范作业2分 | 涂刷覆盖作业不规范。 | 涂刷覆盖作业不规范，与周边基底不协调的，每处扣0.1分。 |  |
|  | 道路及设施清扫10分 | 路面清洗4分 | 主干道路每日洒水四次，人行道面每月清洗两次。 | 未按要求洒水和清洗的，每次扣0.5分。 |  |
|  |  | 果皮箱清洗3分 | 外壳每周清洗不少于1次,保持清洁，表面没乱张贴。 | 未及时进行清洗的,每处扣0.3分。 |  |
|  |  | 环卫作业车辆清扫3分 | 每天对垃圾收集车辆进行清洗、每星期对环卫作业车辆进行清洗。 | 未及时进行清洗的,每处扣0.3分。 |  |
|  | 单列项目10分 | 领导巡查4分 | “行走东莞”、“洁净城市”等行动（同等或以上）被检查发现清扫保洁不到位。 | 每发现一处扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  |  | 迎检及重大节日保洁2分 | 迎“创文”、“创卫”等检查及重大节假日、市城管局每周暗检发现清扫保洁不到位，发布黑点图片的。 | 每发现一处扣0.1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 投诉2分 | 无市民或相关部门投诉。 | 接到市民或相关部门投诉，每一次扣0.3分，扣完为止 |  |
|  |  | 督办函回复2分 | 市上级部门或镇城管部门发出的督办函的及时回复情况。 | 逾期未报一宗扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

考评组人员：	　　　　　　　　　　　审核人：　　　　　　　　　　　　考评单位盖章：

大朗镇垃圾收运考核评分暂行标准

考评时间：	年月日

| 项目 | 检查方法及评价依据 | 扣分标准 | 应得分 | 检查扣分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垃圾清运作业（40分） | 1、垃圾运输车在运输过程中，要有密闭措施，没有垃圾和污水散落在道路上。 | 1、无密闭措施，有垃圾和污水散落在道路上，造成二次污染的，每次（处）扣1分，扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 2、垃圾转运站地面要保持干净。 | 2、垃圾转运站地面不干净的，每处扣1分，扣完为止。 | 8 |  |  |
|  | 3、运输车辆车容整洁，车况良好，垃圾压缩箱、垃圾箱、运输车辆要及时清洗和喷洒除臭剂。 | 3、如发现运输车辆、垃圾箱清洗不干净和喷洒除臭剂后仍有异味的，每次扣1分，扣完为止。 | 10 |  |  |
|  | 4、垃圾要求日产日清，垃圾桶满溢一定要清理干净，清运到转运站。最少每两周清理并收运一次有害垃圾投放点。 | 4、发现垃圾溢出每处扣1分；当天未能及时清运垃圾及每两周未及时清运有害垃圾，每次扣2分，扣完为止。 | 16 |  |  |
| 垃圾转运站（45分） | 1、每座垃圾转运站须有人管理，其中有压缩设备的一定要有专人管理。 | 1、发现无人管理每次扣1分；扣完为止。 | 11 |  |  |
|  | 2、做好除“四害”工作和定时喷洒除臭液，有除臭设备的必须每天运作，确保转运站无异味。 | 2、发现转运站有“四害”或没有定时喷洒除臭液导致有异味的，每次扣1分，有除臭设备没有运作的，发现一次扣1分；扣完为止。 | 10 |  |  |
|  | 3、按规定操作装卸垃圾，保护好车辆、转运站的设备。 | 3、操作不当或故意损坏要按价赔偿，并且每次扣2分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 4、垃圾转运站整洁、每天进行冲洗，周边无垃圾堆积。 | 4、发现垃圾转运站无冲洗，有垃圾堆积，每处扣2分，扣完为止 | 8 |  |  |
|  | 5、垃圾转运站设施损坏要及时维修或更换。 | 5、因设备损坏而影响垃圾收集运输的每发现一次扣2分，扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 6、转运站要有完善的管理机制，在显眼处悬挂管理制度。 | 6、转运站如因管理不善造成排长队倒垃圾和混乱现象的，每次每处扣3分，扣完为止；未在显眼处悬挂管理制度扣2分。 | 6 |  |  |
| 检查及其它（15分） | 1、工作人员穿着统一标识的工作服，佩戴工作证，注意个人卫生。保持衣服整洁。 | 1、工作人员没有穿着统一标识的工作服、没有佩戴工作证或不注意个人卫生的，每例扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 2、管理与保洁工作要做到位，没有被领导和市民投拆。 | 2、投拆到市（含被市曝光、督办）、投诉到镇，投诉到社区（村），情况属实的，统一扣0.5分，情况严重的，扣1.5分，扣完为止。 | 5 |  |  |
|  | 3、积极执行整改通知，对采购人提出的整改建议须诚恳接受，对下达的整改任务要按期完成。 | 3、确认或情况属实的整改书拒绝签字的，每项扣2分；情节严重者按合同另予处罚，逾期不执行的，每超期1天扣1分。扣完为止。 | 6 |  |  |
| 合计实得分（）=总分（100）-检查扣分（） |  |  |  |  |  |

考评组人员：	　　　　　　　　审核人：　　　　　　　　　　　　　　考评单位盖章：

大朗镇公厕管理考核评分暂行标准

考评时间：	年月日

| 项目 | 检查方法及评价依据 | 扣分标准 | 应得分 | 检查扣分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公厕100分 | 1、保持清洁，做到即脏即清，厕所无异味，门把手、冲水开关等重点部位每日擦洗、消毒。 | 1、发现缺岗一次扣2分；未达到要求的，每处扣2分，扣完为止。 | 20 |  |  |
|  | 2、公厕内墙面、门窗要无积灰、污迹、蛛网、无乱涂乱画，墙面应光洁，镜面干净，灯光、抽风完好，公厕外墙要整洁。公厕要做到通风、干爽、无异味。 | 2、未达到要求的，每处扣0.5分，扣完为止。 | 15 |  |  |
|  | 3、座便器、蹲位要整洁，大便槽两侧无粪便污物。 | 3、未达到要求的，每处扣2分，扣完为止。 | 10 |  |  |
|  | 4、每日喷洒灭蚊蝇药物，蚊蝇孳生季节每日增加次数，有效控制蝇蛆孳生。 | 4、发现有蚊蝇的，每处扣1分，扣完为止。 | 15 |  |  |
|  | 5、公厕周边环境整洁卫生，无垃圾成堆。 | 5、未达到要求的，每处扣2分，扣完为止。 | 10 |  |  |
|  | 6、公厕设施设备有损坏要及时维护或更换，且要按要求配置洗手液、纸巾。 | 6、未达到要求的，每处扣2分，扣完为止。 | 20 |  |  |
|  | 7、公厕要开放使用，不得收费，且要在显眼位置设置统一编号、标识、台账。 | 7、未达到要求的，每处扣1分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 合计实得分（）=总分（100）-检查扣分（） |  |  |  |  |  |

考评组人员：	　　　　　　　　　　　　审核人：　　　　　　　　　　　　　考评单位盖章：

1.3加减分项

在承包范围内，在市城管局的考评中获得“最美”、“最脏乱差”称号（或同类型）的，则在公布称号的当月环境卫生部分得分考评总得分中进行加减分：最美村（社区）加10分，最美道路加4分，最美公厕加2分；如被评为“最脏乱差”称号的，最脏乱差村（社区）扣10分，最脏乱差道路扣4分，最脏乱差公厕扣2分。

2、绿化养护考核

2.1考核评分办法

采购人参照《东莞市城市绿化管理办法》和有关绿化管理规定为检查准则，由采购人实行每月打分1次。每月检查所得的平均分作为当月得分。

1）考核得分：绿化养护评分考核满分为100分。

2）扣分、扣款方法按《大朗镇属绿化养护现场考核评分执行标准》执行，评分采用百分制，100-90分（含90分）不扣款；90分-85分（不含90分，含85分）每少1分扣除当月管理费的0.2%；85分-80分（不含85分，含80分），每少1分扣除当月管理费的0.5％；80分-75分（不含80分，含75分）每少1分扣除当月管理费的1％，并约谈项目经理；低于75分以下的部分，每少1分扣除当月管理费的2％，并约谈中标企业负责人。（如当月评分为80分，即当月管理费=年度报价总价÷12×(100-5×0.2-5×0.5)%)。

2.2扣分或罚款情况

2.2.1在上班时间内，采购人因工作通知中标人项目经理或主管参加会议或到现场，如中标人相关人员半小时内没能准时到场的，每1 次扣1 分。

2.2.2采购人发出整改通知书（通知书时间以采购人首次现场督导，或使用电话、微信等方式通知中标人为准），中标人超时未处理每宗扣1 分，多次通知仍不处理或处理效果不佳的，采购人可重复扣分，且可要求中标人更换项目经理或主管。

2.2.3绿化养护检查扣分特别事项：

1）因领导、人大代表批评或市民投诉，经采购人与中标人的项目经理或主管现场核实，情况属实且符合评分标准中扣分内容的，每宗扣5 分。

2）在职责范围内，配合采购人做好节假日、重大活动及其它各项工作，如出现重大失误或被相关领导批评，当月扣5 分。

3）不按验收后的肥料进行施放或偷工减料的，每发现1 次扣5 分。

4）发现绿地、死树和缺树没有及时补种的，当月评分每棵树扣1 分，若第二个月仍未及时补种的，每棵树扣2 分，若第三个月仍未及时补种的，每棵树扣3 分，以此类推。扣分后由采购人组织人员进行补种，补种后由中标人立即接管。

5）不按市最低工资标准及时发放工人工资的，被投诉或工人上访，情况属实的，每次扣5 分。

6）遇台风等自然灾害，一般情况下，在4 小时内立即做出应急处置工作，保证交通、电网、通讯及行人安全，发现未处置或处置不当的，每宗扣2 分，如出现安全事故的，每次扣5 分。由于不可抗力(如台风、暴雨等自然灾害)造成的绿化景观损害，养护单位应在12 小时内或有关部门根据实际情况设定的时间内及时完成现场清理工作，并应以合同附件的形式向有关部门提交可行的解决方案，在有关部门批准方案后，需要补种的及时完成补种；未能按要求及时完成清理工作的，当月考核分数基础上另外减扣10 分。

7）从实施合同后第三个月起，在本项目合同范围内，因乙方绿化养护的原因导致在“洁净东莞指数测评”（或同类型测评）上黑榜的，每次扣3 万元。

2.2.4中标人不得擅自将本合同的养护项目部分或全部转包或分包给他人。否则，采购人有权单方面终止合同，同时中标人要向采购人支付合同价款总额3%的违约金。

2.2.5承包期满前半年，中标人必须完成补苗等移交前准备工作，到期满前3 个月仍未完成的，扣压最后3 个月绿化养护费，并严禁再补苗，所缺苗木按《东莞市恢复绿化补偿费标准》赔偿给采购人。中标人要积极配合与下一服务单位移交，不得以任何方式阻碍、延误移交工作。如下一服务单位进场3 个月后，因中标人原因造成移交工作延误或苗木、设施等未按要求补回，采购人有权在《东莞市园林绿化企业信用管理手册》的“不良行为记录”上登记。

大朗镇绿化养护现场考核评分暂行标准

考评时间：年   月

| 考核项目 | 检查方法及评价依据 | 扣分方法 | 应得分 | 扣分查检 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿地卫生管理（25分） | 1、每天上午7：00时前完成绿地的清洁工作，做好保洁，保洁时间为7：00-23：00；水域范围保洁到位； | 1、绿地每100平方米、分车绿化带、绿地边线外2米内每100米长度范围内有纸屑、胶袋、石块、杂物等（规格3厘米×3厘米）超过3单位（含3单位），每单位扣1分，水域每单位扣1分，扣完为止； | 12 |  |
|  | 2、出现鼠洞、蚁穴、蚊蝇孳生地或发生焚烧杂物； | 2、出现鼠洞、蚁穴、蚊蝇孳生或发生焚烧杂物的，每处扣0.5分，扣完为止； | 4 |  |
|  | 3、按要求及时清走大王椰等枯枝干叶； | 3、发现一处扣1分，扣完为止； | 6 |  |
|  | 4、清理绿化带中间排水沟，保证排水畅通。 | 4、发现积水，每条扣0.5分。 | 3 |  |
| 修剪造型（20分） | 1、乔木枝条或气生根不过密、过低，树冠下缘线保持一致；无枯枝、残枝头不超过2厘米； | 1、下缘线相差不能大于30厘米，每棵每30厘米扣0.5分，枯枝多或残枝头超过2厘米的，每棵扣0.5分，扣完为止； | 6 |  |
|  | 2、花坛花带及绿篱、灌木能及时修剪造型，轮廓清晰、层次分明，整齐圆滑、得当； | 2、因修剪造型不及时或不当，影响美观的，每10棵扣1分或每10平方米扣1分，扣完为止； | 10 |  |
|  | 3、考虑季节特点和草种的生长发育特性，使草的高度一致，边缘整齐。高度控制在：台湾草6厘米以下。 | 3、因未及时修剪草坪造成“草包”多或草过长或修剪不规范，而影响景观，每100平方米扣1分，扣完为止。 | 4 |  |
| 生长养护（40分） | 1、能及时淋水，保证苗木不缺水；浇灌用水不低于GB3838－2002要求的Ｖ类水标准； | 1、导致苗木长势太弱，不够茂盛的，每棵乔、灌木（指单棵成形的）或每10平方米扣1分；水质不符合标准的，每发现一次扣2分，扣完为止； | 10 |  |
|  | 2、按要求进行松土、施肥、除杂草； | 2、每个乔木穴或成棵灌木无松土的扣0.2分；施肥抽查10个点，每个点无肥扣1分；平均每平方米杂草超过10棵的，每超过1棵扣1分； | 10 |  |
|  | 3、苗木无明显病虫害，被害枝不超过3％，被害叶片不超过叶片总量的1％； | 3、病虫害超过标准的每棵树或每10平方米扣1分，扣完为止； | 6 |  |
|  | 4、无菟丝子、寄生藤等危害； | 4、绿化带每10米或1平方米，扣0.2分；乔木每棵扣0.5分； | 4 |  |
|  | 5、补苗，按相应规格和密度补种，覆盖率达99％以上。 | 5、未能及时采用补救措施的，当月 评分每棵树扣1 分，若第二个月仍未及时补种的，每棵树扣2 分，若第三个月仍未及时补种的，每棵树扣3分，以此类推，扣完为止。 | 10 |  |
| 绿化设施（5分） | 1、园建设施、小景外观整洁，无乱张贴、乱画；雨水井、排水沟无淤塞；喷淋洒水系统正常使用，未发生管道漏水； | 1、每发现一项扣1分，扣完为止； | 3 |  |
|  | 2、按苗木需要做好扶桩、横条、胶带扶护；清除影响苗木生长的绳子铁丝等 | 2、苗木需要扶桩、横条、胶带扶护而缺乏其中之一的，每棵扣1分；绳子或铁丝，每棵扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |
| 安全制度管理（10分） | 1、工人要穿工衣上岗，安全作业； | 1、无穿工衣每人扣0.2分，或违反安全作业规定的，每次扣0.5分，扣完为止； | 4 |  |
|  | 2、每月召开安全生产及文明施工会议，并做好文字及相片记录； | 2、未能提供相关资料的扣2分； | 2 |  |
|  | 3、定期如实提供绿地养护年、季、月度养护管理工作计划、总结、巡查台账以及专项工作统计报表； | 3、未能提供相关资料，每项扣1分，扣完为止； | 2 |  |
|  | 4、没有发生安全事故。 | 4、发生安全事故每宗扣1分，发生树枝砸到车辆和行人扣1分，扣完为止。 | 2 |  |
| 扣分项 | 1、机械设备充足，按合同要求配置人员； | 1、未按规定配足机械和设备的，每发现一项扣1分，每少1人扣1分，不设限； |  |  |
|  | 2、配合采购人做好节假日、重大活动及其它各项工作；准时出席会议或到现场； | 2、未按时按要求完成的，当月扣5分；不准时出席会议或到现场的，每次扣1分，不设限； |  |  |
|  | 3、工作到位，无领导、人大代表批评，无群众投诉； | 3、被批评、情况属实的，每次扣5分，不设限； |  |  |
|  | 4、遇台风等自然灾害，及时做好应急处置工作； | 4、无处置或处置不当的每宗扣2分，出现安全事故的，每次扣5分，不设限； |  |  |
|  | 5、按标准、及时发放工人工资，无工人上访； | 5、不按市最低工资标准及时发放工人工资的，被投诉或工人上访，情况属实的，每次扣5分，不设限； |  |  |
|  | 6、按要求配置巡查车辆； | 6、不按要求配置巡查车辆或未能及时提供使用，每发现一次扣5分，不设限； |  |  |
|  | 7、按要求做好施肥工作； | 7、不按验收后的肥料进行施放或偷工减料的，每发现1次扣5分，不设限； |  |  |
|  | 8、按时完成《整改通知书》整改项目。 | 8、超时每宗扣1分，不设限。 |  |  |
| 合计实得分（）=总分（100）-合计检查扣分（） |  |  |  |  |
| 其他：因绿化养护原因导致在“洁净东莞指数测评”上黑榜的，每次扣3万元。 |  |  |  |  |
| 注：采购人有权根据实际对本考核办法时行修改完善，并保留最终解释权。 |  |  |  |  |

考评组人员：	审核人：考评单位盖章：

3、退出机制

考评由实施合同第三个月起开展，中标人若出现以下任意一种情况的，除按规定扣款外，采购人有权终止合同，无条件无偿退出。退出机制条件:

(1)环境卫生或绿化养护的单独评分随意一项连续两个月考核分数在60分以下。

(2)月度综合考评总分60分(不含60分)(环境卫生或绿化养护)以下的一个年度周期内累计三次，采购人有权单方面解除合同。

(3)经采购人确认核实发现中标人有转包或分包现象的。

(4)年度累计3次现场清点总人数不足80%的。

(5)年度累计3次现场清点总设备不足80%的。

(6)签定合同一个月内养护设备、人员未到位。